# Projeto HID-43 — Etapa 1: Previsão de cargas

Oct 21, 2026

Início na aula de 21/10 · entrega até Oct 27, 2026, às 23h59.

Base: a entrega da Etapa 0 e os vídeos das aulas 28, 31 e 29.

## Tarefa da Etapa 1

Nesta etapa a dupla decide quanta carga cada ambiente precisa: iluminação, tomadas de uso geral (TUG) e tomadas ou pontos de uso específico (TUE). Usem os critérios que vocês definiram na Etapa 0. Se adotaram a seção 9.5 por analogia, citem-na assim.

1. Iluminação (9.5.2.1). Para cada ambiente, quantos pontos de luz e qual carga mínima de iluminação, em VA. Mostrem a conta feita a partir da área considerada em E0 (9.5.2.1.2).

2. Tomadas de uso geral (9.5.2.2).

- Quantas tomadas em cada ambiente (9.5.2.2.1). Na cozinha e na área de serviço, a conta é feita pelo perímetro. No sanitário, decidam quantos lavatórios recebem tomada. Para o vestiário, digam em qual alínea ele se encaixa e por quê.

- Que potência atribuir a cada tomada (9.5.2.2.2). Atenção à regra dos 600 VA e dos 100 VA.

3. Pontos de uso específico. Listem os equipamentos com potência própria: chuveiros, equipamentos da cozinha, máquina de lavar e o que mais a dupla tiver previsto na Etapa 0. Para cada um, informem potência, tensão (127 V ou 220 V) e fator de potência adotado, e de onde veio cada valor (catálogo, norma, estimativa).

4. Corrente de cada equipamento. Calculem a corrente de cada ponto de uso específico. Aqui entra o SB1: a corrente depende da potência ativa, da tensão e do fator de potência. Um chuveiro é carga resistiva; a máquina de lavar e a geladeira têm motor. Indiquem quais equipamentos passam de 10 A, porque isso muda a divisão em circuitos que faremos na Etapa 2 (9.5.3.1).

5. Ligação do chuveiro. Leiam o item 9.5.2.3 e digam como o chuveiro é ligado ao ponto de utilização.

6. Registro da IA. Um ponto em que a IA errou ou foi vaga nesta etapa, e como vocês perceberam e/ou testaram.

## O que entregar

Um PDF por dupla com o quadro de previsão de cargas abaixo, a memória de cálculo dos itens 1, 2 e 4, a resposta do item 5 e o registro da IA.

Todos devem entregar (a dupla produz um documento, mas ambos entregam no Classroom).

| Ambiente | Iluminação: pontos e VA | TUG: quantidade e VA | Ponto de uso específ. | Potência (W) | Tensão (V) | FP | Corrente (A) | Itens da NBR citados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vestiário |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sanitário |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cozinha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área de serviço + DML |  |  |  |  |  |  |  |  |

Um ambiente com vários equipamentos ocupa uma linha por equipamento.

- Nome do arquivo: E1_Sobrenome1_Sobrenome2.pdf

- Onde: [CANAL DE ENTREGA]

- Prazo: terça-feira, 27/10, até as 23h59.